（特別管理）産業廃棄物事業場外保管届出の手引き

長崎県廃棄物対策課

長崎市廃棄物対策課

佐世保市廃棄物指導課

１．（特別管理）産業廃棄物事業場外保管届出制度の概要

廃棄物処理法の改正により、平成２３年４月１日から建設工事に伴い生じる産業廃棄物を排出事業場外で一定規模以上保管する事業者は、あらかじめ県知事（長崎市及び佐世保市の場合は各市長）へ届出を行う必要があります。また、保管を廃止する場合等、届出事項に変更がある場合も同様に届出が必要です。

なお、平成２３年４月１日時点において、既に届出対象となる保管を行っている場合は、 平成２３年６月末までに届出を行う必要があります。

２．届出が必要な保管場所

■ 届出対象となる廃棄物の種類

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。以下「建設工事廃棄物」という。）

なお、建設工事とは、土木建築に関する工事（建築物その他工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。）を指します。

■ 届出対象となる保管行為

建設工事現場以外の場所で建設工事廃棄物を保管する場合であって、保管の用に供する場所の面積が300㎡以上である場合。

なお、建設工事現場と空間的に一体とみなせる場所については「建設工事現場以外の場所」には該当せず届出の対象とはなりません。

届出の対象となる保管行為であるか否か判断できない場合は、５の届出窓口までご相談ください。

■ 届出を要しない保管行為

① 建設工事廃棄物以外の廃棄物の保管

② 建設工事現場内における建設工事廃棄物の保管

③ 保管の用に供する場所の面積が300㎡に満たない建設工事廃棄物の保管

④ 産業廃棄物処理業者が許可を得て行う産業廃棄物の保管

⑤ 産業廃棄物処理施設（許可施設）において行われる保管

⑥ PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物特別措置法の規定によるPCB廃棄物の保管

■ 事前届出を要しない場合

非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行った場合は、事前届出は不要ですが、保管開始の日から14日以内に届出を行う必要があります。

３．届出の流れ

保管届出の流れは次のようになります。

保管の必要

性が発生

保管届出書

提　出

保管行為

開　始

変更届出

保管行為

終　了

廃止届出

必要に応じて

30日以内

４．提出書類

■ 届出書様式

(1) 産業廃棄物事業場外保管届出書（様式第２号の４）

(2) 産業廃棄物事業場外保管変更届出書（様式第２号の５）

(3) 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書（様式第２号の６）

(4) 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書（様式第２号の10）

(5) 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書（様式第２号の11）

(6) 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書（様式第２号の12）

■ 必要書類

(1)　新規届出の場合

| 種 類 | 内 容 |
| --- | --- |
| 届 出 書 | 様式第２号の４ 又は 様式第２号の10 |
| 添付書類 | ① 保管行為説明書（積替えのための保管用） ※保管場所から処理施設のある事業場等へ運搬し、処理する場合 |
|  | ①’保管行為説明書（処分等のための保管用） ※処理施設のある事業場等で保管し、そこで処理する場合 |
|  | ② 保管場所平面図、付近見取図 |
|  | ③ 保管方法及び保管量積算根拠 ※立面図、断面図、保管量計算書等 |
|  | ④ 保管場所の土地登記簿謄本（全部事項証明書） ※原本提示の場合、写しで可。 |
|  | ⑤ 保管場所の建物登記簿謄本（全部事項証明書） ※屋内で保管を行う場合に限る。原本提示の場合、写しで可。 |
|  | ⑥ 土地・建物の使用承諾書等の写し ※土地・建物の名義が届出者と異なる場合に限る。 |
|  | ⑦ 保管場所の写真 ※保管場所全体が確認できるもの。 |
|  | ⑧ 保管場所掲示板の写真又は予定掲示内容 |
| 提出期限 | 保管開始前（非常災害のために必要な保管である場合は、保管開始から14日以内。） |

(2)　変更届出の場合

| 種 類 | 内 容 |
| --- | --- |
| 届 出 書 | 様式第２号の５ 又は 様式第２号の11 |
| 添付書類 | 変更内容に応じた(1)の添付書類①～⑧に掲げる書類 ※新規届出時の内容から変更のないものは添付不要。 |
| 提出期限 | 変更前 |

(3)  廃止届出の場合

|  | 種 類 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 届 出 書 | 様式第２号の６ 又は 様式第２号の12 |
|  | 添付書類 | 廃止後の保管場所の写真 |
|  | 提出期限 | 保管を廃止した日（届出対象行為でなくなった日）から30日以内 |
| ５．届出書の提出場所 |  |  |

(1) 届出書の受付窓口

①長崎県内（長崎市及び佐世保市を除く）において保管を行う場合

→各県立保健所又は県廃棄物対策課

②長崎市内において保管を行う場合

→長崎市廃棄物対策課

③佐世保市内において保管を行う場合

→佐世保市廃棄物指導課

| 名 称 |  | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | 所管区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎県 | 西彼保健所 | 852-8061 | 長崎市滑石1-9-5 | 095-856-0691 | 西海市、長与町、時津町 |
|  | 県央保健所 | 854-0081 | 諫早市栄田町26-49 | 0957-26-3305 | 諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町 |
|  | 県南保健所 | 855-0043 | 島原市新田町347-9 | 0957-62-3287 | 島原市、雲仙市、南島原市 |
|  | 県北保健所 | 859-4807 | 平戸市田平町里免1126-1 | 0950-57-3933 | 平戸市、松浦市、佐々町 |
|  | 五島保健所 | 853-0007 | 五島市福江町7-2 | 0959-72-3125 | 五島市 |
|  | 上五島保健所 | 857-4211 | 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 | 0959-42-1121 | 小値賀町、新上五島町 |
|  | 壱岐保健所 | 811-5133 | 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 | 0920-47-0260 | 壱岐市 |
|  | 対馬保健所 | 817-0011 | 対馬市厳原町宮谷224 | 0920-52-0166 | 対馬市 |
|  | 廃棄物対策課 | 850-8570 | 長崎市江戸町2-13 | 095-895-2375 |  |
| 長崎市 廃棄物対策課 |  | 850-8685 | 長崎市桜町6-3 | 095-829-1159 | 長崎市 |
| 佐世保市 廃棄物指導課 |  | 857-0851 | 佐世保市稲荷町1-8 | 0956-20-0660 | 佐世保市 |

(2) 提出部数（届出者控えを含む）

① 県へ提出の場合・・・３部

・県廃棄物対策課用　１部（正本）

・県立保健所用　１部（副本）

・届出者控え　１部（副本）

② 長崎市又は佐世保市へ提出の場合・・・２部

・市廃棄物対策（指導）課用　１部（正本）

・届出者控え　１部（副本）

なお、届出者控えは受付後返却します。

６．留意事項

■ 産業廃棄物の保管について

（特別管理）産業廃棄物の適正処理を行うために一定期間の保管が必要である場合は、生活環境保全上支障のないように保管する必要があるため、廃棄物処理法により保管基準が定められています。

１．産業廃棄物の保管基準　
産業廃棄物の保管基準は次のとおりです。

- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。

- 産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。

a. 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示

b. 保管する産業廃棄物の種類　（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む）

c. 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先

d. 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ

e. 積替え又は処分等のための保管上限（最大保管量）

f. 掲示板の大きさ　縦60㎝以上×横60㎝以上

産業廃棄物保管場所

- 保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。

- 産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。

- 保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。

- 産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。

a. 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50％以下。

b. 廃棄物が囲いに接する場合（直接、壁に負荷がかかる場合）は、囲いの内側２ｍは囲いの高さより50㎝の線以下とし、２ｍ以上の内側は勾配50％以下とする。（勾配50％とは、底辺：高さ＝２:１の傾きで約26.5度）

- 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

a. 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

b. 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。

２．特別管理産業廃棄物の保管基準

特別管理産業廃棄物の保管基準では、上記の産業廃棄物の保管基準がそのまま適用されるほか、以下の措置を講ずることが定められています。

- 特別管理産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないよう、仕切りを設けるなどの措置を講じる。

- 特別管理産業廃棄物である廃石綿は、梱包するなど飛散防止のための措置を講じる。

- 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れて密封するなど、腐敗防止のための措置を講じる。

３．積替え又は処分等のための最大保管数量

①　積替えのための保管

産業廃棄物の積替えのための保管を行う場合、当該保管の場所における１日当りの平均搬出量に７を乗じて得られる数量を超えて保管することはできません。

②　処分等のための保管

産業廃棄物の処分のための保管を行う場合、処分を行う施設の１日当りの処理能力に14を乗じて得られる数量を超えて保管することはできません。

ただし、木くず又はコンクリート破片の再生処理のための保管である場合は28を、アスファルト・コンクリート破片の再生処理のための保管である場合は70を乗じて得られる数量を上限とします。

■ 廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物について

## １．廃石綿等とは

## 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれがあるものは、特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」に該当します。

（廃石綿等の例示）

石綿建材除去事業（建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。）により生じたもの

吹付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、保温材・断熱材及び耐火被覆材、プラスチックシート・防じんマスク・作業衣その他の用具又は器具（石綿が付着しているおそれのあるもの）等

## ２．石綿含有産業廃棄物とは

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物（非飛散性）であって、石綿をその重量の0.1％を超えて含有するものは「石綿含有産業廃棄物」に該当します。

（石綿含有産業廃棄物の例示）

繊維強化セメント板、石綿含有スレート（波板、ボード）、石綿含有パーライト板、石綿含有けい酸カルシウム板、石綿含有スラグせっこう板、石綿含有窯業系サイディング、石綿含有パルプセメント板、石綿含有住宅屋根用化粧スレート等

■ 罰則等について

法の規定に違反して、届出をしなかったり又は虚偽の届出をした場合、６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金が科されます。

また、基準に適合しない保管行為を行った者に対しては、改善命令や措置命令といった行政処分等により厳しく対処します。

なお、措置命令に従わず改善がなされない場合には、措置命令違反として刑事告発を行う場合があります。

様式第二号の四（第八条の二の四、第八条の二の七関係）

| 産業廃棄物事業場外保管届出書 年 月 日 長崎県知事 様 届出者 住 所 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号（TEL） （FAX） 第12条第３項前段 第12条第４項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保管の場所に関する事項 | 所在地 |  |
|  | 面積 | ｍ２ |
|  | 保管する産業廃棄物の種類 |  |
|  | 積替えのための保管上限又は 処分等のための保管上限 |  |
|  | 屋外において容器を用いずに 行う保管の有無 （保管を行う場合にあっては 規則第１条の６の規定の例に よる高さのうち最高のもの） |  |
| 保管開始年月日 |  | 年 月 日 |
| 備考 積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第１項第１号ホ又は第２号ロ（３）の規定により保管することができる産業廃棄物の数量を記入すること。 |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

様式第二号の五（第八条の二の五関係）

| 産業廃棄物事業場外保管変更届出書 年 月 日 長崎県知事 様 届出者 住 所 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号（TEL） （FAX） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の３後段の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 変更の内容 | 変更前 | 変更後 |
| 変更の理由 |  |  |
| 変更予定年月日 | 年 月 日 |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

様式第二号の六（第八条の二の六関係）

| 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 年 月 日 長崎県知事 様 届出者 住 所 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号（TEL） （FAX） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第３項前段の規定による届出に係る保管をやめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の２の６の規定により届け出ます。 |  |
| --- | --- |
| 保管場所の所在地 |  |
| 廃止の理由 |  |
| 廃止年月日 | 年 月 日 |

（日本工業規格　Ａ列４番）

様式第二号の十（第八条の十三の五、第八条の十三の六関係）

| 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 年 月 日 長崎県知事 様 届出者 住 所 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号（TEL） （FAX） 第12条の２第３項前段 第12条の２第４項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保管の場所に関する事項 | 所在地 |  |
|  | 面積 | ｍ２ |
|  | 保管する特別管理産業廃棄物の種類 |  |
|  | 特別管理産業廃棄物に係る 積替えのための保管上限又は 処分等のための保管上限 |  |
|  | 屋外において容器を用いずに 行う保管の有無 （保管を行う場合にあっては 規則第１条の６の規定の例に よる高さのうち最高のもの） |  |
| 保管開始年月日 |  | 年 月 日 |
| 備考 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の５第１項第１号ニ又は同項第２号チ（３）の規定により保管することができる特別管理産業廃棄物の数量を記入すること。 |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

様式第二号の十一（第八条の十三の六関係）

| 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 年 月 日 長崎県知事 様 届出者 住 所 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号（TEL） （FAX） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第３項後段の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 変更の内容 | 変更前 | 変更後 |
| 変更の理由 |  |  |
| 変更予定年月日 | 年 月 日 |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

様式第二号の十二（第八条の十三の六関係）

| 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 年 月 日 長崎県知事 様 届出者 住 所 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号（TEL） （FAX） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第３項前段の規定による届出に係る保管をやめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の13の６において準用する同規則第８条の２の６の規定により届け出ます。 |  |
| --- | --- |
| 保管場所の所在地 |  |
| 廃止の理由 |  |
| 廃止年月日 | 年 月 日 |

（日本工業規格　Ａ列４番）

保管行為説明書（積替えのための保管用）

| 保管場所の構造 | 表示の有無 | 有 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 囲いの有無 | 有 無 |  |  |  |
|  | 床面の構造 |  |  |  |  |
| 保管する 廃棄物の種類 | 一日平均 搬 出 量 （㎥/日） | 最大保管 数 量 （㎥） | 最大積上 高 さ（ｍ） | 屋内外 の別、 容 器 の有無 | 予定運搬先の名称 及び所在地 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| ① 産業廃棄物の品目を記載し、当該廃棄物が石綿含有産業廃棄物である場合は、その旨を記載すること。また、同品目を２箇所以上で保管する場合は、行を分けて記載すること。 ② 当保管場所における１日当りの平均搬出量を、運搬能力等から算出し記載すること。 ③ 当保管場所で保管する最大数量を記載すること。なお、②に７を乗じて得られる数量を超えないこと。 ④ 屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大積上げ高さを記載すること。 ⑤ 保管場所の屋内・外の別及び容器を使用する場合はその旨を記載すること。 ⑥ 積替え後の予定運搬先（処分業者等）の名称及び実際に搬入する施設等の所在地を記載すること。 |  |  |  |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

保管行為説明書（処分等ための保管用）

| 保管場所の構造 | 表示の有無 | 有 無 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 囲いの有無 | 有 無 |  |  |  |
|  | 床面の構造 |  |  |  |  |
| 処理施設の概要 | 施設の種類及び処理する産業廃棄物の種類 |  |  |  |  |
| 保管する 廃棄物の種類 | 処分前 処分後 の 別 | 施 設 処理能力 （㎥/日） | 最大保管 数 量 （㎥） | 最大積上 高 さ （ｍ） | 屋内外の別、 容器の有無 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| ① 産業廃棄物の品目を記載し、当該廃棄物が石綿含有産業廃棄物である場合は、その旨を記載すること。また、同品目を２箇所以上で保管する場合は、行を分けて記載すること。 ② 処分前（これから処理を行うもの）、処分後（廃棄物を処理したもの）の別を記載すること。 ③ ①の品目に係る処理施設の一日当りの処理能力を記載すること。（処分後の保管である場合は記載不要。） ④ 当保管場所で保管する最大数量を記載すること。なお、③に14を乗じて得られる数量を超えないこと。ただし、木くず又はコンクリート破片の再生処理の場合は28を、アスファルト・コンクリート破片の再生処理の場合は70を乗じて得られる数量とする。（処分後の保管である場合は記載不要。） ⑤ 屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大積上げ高さを記載すること。 ⑥ 保管場所の屋内・外の別及び容器を使用する場合はその旨を記載すること。 |  |  |  |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

保管場所平面図

（（特別管理）産業廃棄物の保管場所）

| 保管場所 所 在 地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地所有者 | 住所 |  | 氏名 |  |
| 建物所有者 | 住所 |  | 氏名 |  |
| １．土地、建物の所有権を有することを証明する書類（登記簿謄本等）を添付すること。 ２．所有権がない場合には登記簿謄本等及び使用する権原を有することを証明する書類 （賃貸借契約書の写し又は使用承諾書）を添付すること。 ３．保管場所の面積が把握できるよう、寸法を記載すること。 |  |  |  |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

（裏面）

保管場所付近図

１．保管施設の付近図を記載すること。（住宅地図等の写し等でも可）

（日本工業規格　Ａ列４番）

保管方法、保管量積算書

１．廃棄物の具体的な保管方法を立断面図等により図示し、保管量の算出根拠を計算式により説明すること。

（日本工業規格　Ａ列４番）

土地・建物使用承諾書 下記の物件を（特別管理）産業廃棄物業の保管場所として使用することを承諾します。 種別; 地番（所在）; 地目; 面積（㎡）. 平成 年 月 日 借主 住所 氏名 貸主 住所 氏名 印

（日本工業規格　Ａ列４番）

保管場所の写真

１．保管場所全体が確認できる写真を貼付すること。 ２．届出時、変更時（保管内容に変更がある場合）、廃止時のいずれにも添付すること。

（日本工業規格　Ａ列４番）

保管場所掲示板の写真（又は予定掲示内容）

１．保管場所に設置する掲示板の写真を貼付すること。掲示板を作成していない場合は、予定掲示内容を記載すること。

（日本工業規格　Ａ列４番）